свидетельство о допуске к проектным работам № 0024/2-2013/624-7801365694-П-73 от 26.03.2013 г.

СРО Некоммерческое Партнерство «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»

Заказчик	Собственники земельных участков Исполнитель	ООО «Матвеев и К»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,

включающей южную часть города Мурино муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный директор	Матвеев И.Д.

Главный архитектор проекта	Запорожцев Е.С.

Главный инженер проекта	Грозин М.В.

2023 год

Содержание

Стр.

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	3

- Характеристика планируемого развития территории	3

- Характеристика объектов капитального строительства	8

- Характеристика планируемого развития систем социального обслуживания населения

.	29

- Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания территории	34

- Характеристика планируемого развития систем инженерного обслуживания территории	43

- Благоустройство и озеленение	47

Положение об очередности планируемого развития территории	54

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектируемые кварталы расположены в существующих границах города Мурино муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в его южной части.

Территория проектирования ограничена:

- на западе – береговой линией реки Охта;

- на севере – производственными территориями;

- на востоке – границей города Мурино, совпадающей с границей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и города Всеволожска;

- на юге – границей города Мурино.

- Характеристика планируемого развития территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 399,50 |  |  |
| 2 | Площадь элементов планировочной структуры в границах красных линий (проектируемых кварталов) |  |  |  |  |
|  | Квартал 1 | га | 40,66 |  |  |
|  | Квартал 2 | га | 26,99 |  |  |
|  | Квартал 3 | га | 18,13 |  |  |
|  | Квартал 4 | га | 24,25 |  |  |
|  | Квартал 5 | га | 44,43 |  |  |
|  | Квартал 6 | га | 17,13 |  |  |
|  | Квартал 7 | га | 35,53 |  |  |
|  | Квартал 8 | га | 29,77 |  |  |
|  | Квартал 9 | га | 28,09 |  |  |
|  | Квартал 10 | га | 2,96 |  |  |
|  | Квартал 11 | га | 0,68 |  |  |
|  | Квартал 12 | га | 8,24 |  |  |
|  | Квартал 13 | га | 4,67 |  |  |
|  | Квартал 14 | га | 3,71 |  |  |
|  | Квартал 15 | га | 3,41 |  |  |
| 3 | Численность существующего / планируемого населения | чел | 0/ 39919 |  |  |
|  | Квартал 1 | чел | 0 / 9525 |  |  |

|  | 2 | 3 | - Характеристика объектов капитального строительства 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Назначение объекта капитального строительства | Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, м2 | Максимальная площадь здания, м2 | Предельное количество этажей здания | Максимальная общая площадь квартир в многоквартирном доме (без учета площадей балконов, лоджий, веранд и террас), м2 | Функциональное назначение и характеристика объектов во встроенных/встроенно-пристроенных/пристроенных помещениях или характеристика отдельно-стоящих объектов | Максимальная общая площадь встроенных/встроенно-пристроенных/пристроенных помещений, м2 | Территориальная доступность объекта, м | Расчет рабочих мест | Доступные площади |
| Квартал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многофункциональный административно-зрелищный комплекс | 20140 | 109667 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Многофункциональный культурно-досуговый и культурно-просветительский комплекс со встроенно-пристроенной многоярусной автостоянкой | 22616 | 46972 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Магазин | 5687 | 7104 | 4 |  | предприятия розничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -3800 м2; аптеки не менее 200 м2 общей площади; рынки не менее на 170 м2 торговой площади, производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 28 рабочих мест, прачечная самообслуживания, мини- прачечные производительностью не менее 70 кг/смену |  |  | Торговля – (гипермаркет) =3 магазина с торг площадью около 1200 (таблица для Перекрестков)= 91*3+20*3 = 333 рабочих места (штат) Аптеки – 200*0,07=14 чел*2 = 28 чел рабочих мест(2 смены) Предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов - менее 28 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Общественные туалеты: 4 человека Итого: 405 рабочих места | 7104 |
| 1.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 12040 | 20689 | 5 |  | бассейн не менее 1100 м2 зеркала воды; помещения досуга и любительской деятельности не менее 355 м2 |  |  | Спортивные залы – 5000 м.кв.- 75 рабочих мест Бассейн: 4 офисных сотрудника+2 врача+2массажиста+16 тренеров+ 4 уборщицы+2 охранника+2 ресепшн+ 2 гардероб+5 чел технический персонал= 39 чел Банно-оздоровительный комплекс на 60 мест: 3 человека в смену = 6 человек Досуговое – 21 рабочее место Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью общей площадью не менее 180 м.кв. – 6 рабочих мест Итого = 147 рабочее место | 20689 |
| 1.5 | Многофункциональный административно-торговый комплекс | 20565 | 50811 | 15 |  |  |  |  |  | 50811 |
| 1.6 | Общеобразовательная организация на 875 мест | 35108 | 26928 | 5 |  | 875 мест |  | 500 | СанПин 2.4.2.2821-10 – 2,4 м.кв на 1 учащегося. 875*2,4 = 2100 м.кв. площадь учебная. ВШЭ-исследование (сборник): 20 учеников на 1 учителя = 44 учителя Весь штат – 98 рабочих мест |  |
| 1.7 | Дошкольная образовательная организация на 235 мест | 9325 | 7853 | 4 |  | 235 мест |  | 300 | 12 групп - 52 рабочих мест до 240 (7 - 12) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - воспитатели – 2 чел на группу= 24 воспитателя, - 6 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 1.8 | Дошкольная образовательная организация на 245 мест | 9315 | 7853 | 4 |  | 245 мест |  | 300 | Аналогично - 52 рабочих места |  |
| 1.9 | Дошкольная образовательная организация на 110 мест | 6108 | 5126 | 4 |  | 110 мест |  | 300 | 6 групп - 32 рабочих мест Группа до 150 (5 - 6) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -2 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -1 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 3 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 12 воспитателя, - 3 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 1.10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 21973 | 52510 | 14 | 33264 | предприятия розничной торговли не менее 200 м2 торговой площади | 1664 |  | 200х0,02=13 рабочих мест в смену * 2 = 26 рабочих мест | 1664 |
| 1.11 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 17304 | 50292 | 14 | 31460 | предприятия розничной торговли не менее 220 м2 торговой площади, | 1365 |  | 220*0,02=15 рабочих мест в смену*2 = 30 рабочих мест Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 35 м.кв. (1 дежурное помещение и санузел) = 2 человека в смену *2 + 1 тех. персонал = 5 человек Итого: 35 рабочих мест | 1365 |
| 1.12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 14189 | 39137 | 14 | 24482 | предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания не менее 15 рабочих мест | 1552 |  | СП 118.13330, Письмо> Минпросвещения России от 01.11.2024 N 05-4013 "О направлении методических рекомендаций по оснащению ПОО" (вместе с "Методическими рекомендациями по оснащению профессиональных образовательных организаций", утв. Минпросвещения России 28.10.2024) Общепит: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв./15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Предприятия бытового обслуживания не менее 15 рабочих мест Отделение банковских услуг – 3 человека Итого 46 рабочих места | 1552 |
| 1.13 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22265 | 60789 | 14 | 38509 | предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест; аптеки не менее 135 м2 общей площади | 1655 |  | Предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест аптеки -135*0,07=9 в смену * 2 = 18 рабочих мест Итого 27 рабочих мест | 1655 |
| 1.14 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 21067 | 60789 | 14 | 38807 |  | 1357 |  |  | 1357 |
| 1.15 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22563 | 68625 | 14 | 43135 |  | 1593 |  |  | 1593 |
| 1.16 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 14708 | 42820 | 14 | 26785 | предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест | 1315 |  | Предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 55 м.кв. (2 дежурных помещение и санузел) = 2 человека в смену *2 + 1 тех. персонал = 5 человек Итого: 13 рабочих мест | 1315 |
| 1.17 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 19769 | 53639 | 14 | 33979 | аптека не менее 125 м2 общей площади | 1580 |  | 125*0,07=9 чел в смену = 18 рабочих мест | 1580 |
| 1.18 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 14869 | 39621 | 14 | 25099 | предприятия розничной торговли не менее 370 м2 торговой площади, предприятия общественного питания не менее 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест | 991 |  | Торговля – 370*0.035 (супермаркет) =13 чел * 2 = 26 рабочих мест Общепит: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 25*1,4= м.кв./15 = 2 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 12 человек в смену*2 = 24 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест Итого 59 рабочих мест | 991 |
| 1.19 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 15028 | 40602 | 14 | 25721 | предприятия розничной торговли не менее 25 м2 торговой площади | 1015 |  | 25*0,07=2 человека в смену = 4 человека | 1015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональный административно-зрелищный комплекс | 10077 | 26194 | 15 |  |  |  |  |  | 26194 |
| 2.2 | Многофункциональный административно-торговый комплекс со встроенно-пристроенной многоярусной автостоянкой | 18956 | 49659 | 15 |  | предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -3000 м2, предприятия общественного питания не менее 130 посадочных мест(1) , предприятия бытового обслуживания не менее 10 рабочих мест; аптеки не менее 140 м2 общей площади; рынки не менее 130 м2 торговой площади, производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 21 рабочих мест; прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 53 кг/смену; помещения досуга и любительской деятельности не менее 265 м2; автостоянка не менее 400 машино-мест. |  |  | Торговля – (гипермаркет) =2 магазина с торг площадью около 800 и 1 – т.площ около 1200 (таблица для Перекрестков)= 65*2+19*2+91+20 = 279 рабочих места (штат) Общепит 3 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 45*1,4= 63 м.кв./15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест*3 шт =84 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 10 рабочих мест Аптеки: 140*0,07=10 чел в смену = 20 рабочих мест Рынки не менее 130 м2 торговой площади – Управляющий – 1 человек 1 администратор, 10 продавцов, 1 уборщик, 1 охранник – в смену *2 = 28 человек Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 21 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Досуговое – 16 рабочее место Общественные туалеты: 4 человека Отделение банковских услуг – 3 человека Общедоступная библиотека с детским отделением не менее 1 Объекта – 10 рабочих мест Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью общей площадью не менее 135 м.кв. – 6 рабочих мест Итого:493 рабочих места | 49659 |
| 2.3 | Объект общественного питания | 2598 | 2074 | 3 |  | предприятие общественного питания не менее 200 посадочных мест(1) |  |  | Общепит 4 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 70 м.кв./15 = 5 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест*4 шт =120 рабочих места |  |
| 2.4 | Общеобразовательная организация на 750 мест | 33751 | 23760 | 5 |  | 750 мест |  | 500 | СанПин 2.4.2.2821-10 – 2,4 м.кв на 1 учащегося. 750*2,4 = 1800 м.кв. площадь учебная. ВШЭ-исследование (сборник): 20 учеников на 1 учителя = 38 рабочих мест Весь штат – 85 рабочих мест |  |
| 2.5 | Дошкольная образовательная организация на 195 мест | 7411 | 6893 | 4 |  | 195 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 10 групп - 46 рабочих мест (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - воспитатели – 2 чел на группу= 20 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 2.6 | Дошкольная образовательная организация на 195 мест | 7411 | 6893 | 4 |  | 195 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 10 групп - 47 рабочее место (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 20 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 2.7 | Поликлиника на 380 посещений в смену | 4374 | 3014 | 4 |  | аптека не менее 140 м2 общей площади |  |  | Аптека: 140*0,07 = 10 чел в смену = 20 рабочих мест Поликлиника: Врачи: 25–32 ставки (~30%). Средний медперсонал: 40–50 ставок (~45%) — самая крупная группа. Технический и обслуживающий персонал: 8–12 ставок (~10%). Прочие (администрация, младший персонал): 13–20 ставок (~15%). Всего 100 чел. Итого 120 рабочих мест |  |
| 2.8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22142 | 47037 | 14 | 27921 | Центр врачебной практики (семейной медицины), предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -1100 м2, предприятия общественного питания не менее 20 посадочных мест | 2252 |  | Центр врачебной практики – около 15 рабочих мест предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -1100 м2– 1100*0.035 (супермаркет) =38 чел * 2 = 76 рабочих мест Общепит: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 20*1,4= 28 м.кв./15 = 2 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 12 человек в смену*2 = 24 рабочих места Итого: 115 рабочих мест | 2252 |
| 2.9 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 15257 | 41207 | 14 | 24835 | предприятия общественного питания не менее 25 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания не менее 20 рабочих мест | 1288 |  | Общепит: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 25*1,4= 28 м.кв./15 = 2 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 12 человек в смену*2 = 24 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 20 рабочих мест Итого: 44 рабочих места | 1288 |
| 2.10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18989 | 53599 | 14 | 32303 | предприятия розничной торговли не менее 460 м2 торговой площади; | 1675 |  | 460*0.035 (супермаркет) =16 чел * 2 = 32 рабочих места Отделение банковских услуг – 2 человека Итого: 32 рабочих места | 1675 |
| 2.11 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 23335 | 67281 | 14 | 40549 | предприятия розничной торговли не менее 350 м2 торговой площади; предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест | 2103 |  | 350*0.035 (супермаркет) =12 чел * 2 = 24 рабочих места | 2103 |
| 2.12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 26611 | 76823 | 14 | 46300 | предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест | 2401 |  | СП 118.13330, Письмо> Минпросвещения России от 01.11.2024 N 05-4013 "О направлении методических рекомендаций по оснащению ПОО" (вместе с "Методическими рекомендациями по оснащению профессиональных образовательных организаций", утв. Минпросвещения России 28.10.2024) 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв./15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Итого: 28 рабочих мест | 2401 |
| 2.13 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 25797 | 71124 | 14 | 42865 | предприятия розничной торговли не менее 500 м2 торговой площади; предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 50 кг/смену | 2223 |  | Торговля: 500*0.035 (супермаркет) =18 чел * 2 = 36 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 57 рабочих мест | 2223 |

|  | Квартал3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Многофункциональный административно- торговый комплекс | 9731 | 26194 | 15 |  |  |  |  |  | 26194 |
| 3.2 | Многофункциональный административно-торговый комплекс со встроенно-пристроенной многоярусной автостоянкой | 12186 | 37656 | 15 |  | предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -1260 м2, предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест, автостоянка не менее 300 машиномест |  |  |  | 37656 |
| 3.3 | Многофункциональный административно-торговый комплекс | 8909 | 39684 | 15 |  | предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -6700 м2 предприятия общественного питания не менее 250 посадочных мест(1); предприятия бытового обслуживания не менее 11 рабочих мест; аптеки не менее 200 м2 общей площади, рынки не менее 230 м2 торговой площади, производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 38 рабочих мест, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 45 кг/смену, бассейн не менее 550 м2 зеркала воды; помещения досуга и любительской деятельности не менее 475 м2 |  |  | Торговля – (гипермаркет) =1 магазина с торг площадью около 1200 (таблица для Перекрестков)= 91+20 = 111 рабочих мест(штат) + 5500*0,035 = 193 чел. Общепит 5 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 70 м.кв./15 = 5 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест*5 шт =150 рабочих места Аптеки: 200*0,07=14 чел в смену = 28 рабочих мест Рынки не менее 230 м2 торговой площади – 1 Управляющий, 1 администратор,20 продавцов, 1 уборщик, 1 охранник – в смену *2 = 44 человек Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 38 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Спортивные залы площадью 2650 м.кв. – 45 рабочих мест Бассейн не менее 550 м2 зеркала воды –3 офисных сотрудника+2 врача+1массажиста+8 тренеров+ 2 уборщицы+2 охранника+2 ресепшн+ 2 гардероб+5 чел технический персонал= 27 рабочих мест Банно-оздоровительный комплекс на 50 мест: 3 человека в смену = 6 человек Помещения досуга и любительской деятельности не менее 475 м2 – 475*0,06=29 рабочих мест Пункт приема вторичного сырья не менее 1 объекта – 2 рабочих места Общественные туалеты: 4 человека Отделение банковских услуг – 5 человека Помещение жилищно-эксплуатационной службы (помещение управляющей компании) – 30 человек Итого: 313 рабочих мест | 39684 |
| 3.4 | Общеобразовательная организация на 525 мест | 28885 | 15744 | 5 |  | 525 мест |  | 500 | СанПин 2.4.2.2821-10 – 2,4 м.кв на 1 учащегося. 525*2,4 = 1260 м.кв. площадь учебная. ВШЭ-исследование (сборник): 20 учеников на 1 учителя = 26 рабочих мест Весь штат – 59 рабочих мест |  |
| 3.5 | Дошкольная образовательная организация на 180 мест | 6851 | 5760 | 4 |  | 180 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 9 групп - 45 рабочих мест (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 18 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 3.6 | Дошкольная образовательная организация на 110 мест | 4197 | 3533 | 4 |  | 110 мест |  | 300 | 6 групп - 32 рабочих мест Группа до 150 (5 - 6) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -2 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -1 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 3 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 12 воспитателя, - 3 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 3.7 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 20002 | 56757 | 14 | 35438 | предприятия розничной торговли не менее 350 м2 торговой площади, предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест | 1095 |  | Торговля: 350*0.035 (супермаркет) =12 чел * 2 = 24 рабочих места Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв/15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Итого: 52 рабочих места | 1095 |
| 3.8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 14862 | 36207 | 14 | 22500 | предприятия розничной торговли не менее 200 м2 торговой площади; предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест | 1099 |  | Торговля: 200*0.035 (супермаркет) =7 чел * 2 = 14 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест Итого: 22 рабочих места | 1099 |
| 3.9 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 15643 | 36207 | 14 | 22500 | предприятия розничной торговли не менее 200 м2 торговой площади Центры врачебной практики (семейной медицины) | 1099 |  | Торговля: 200*0.035 (супермаркет) =7 чел * 2 = 14 рабочих места Центр врачебной практики – около 15 рабочих мест Итого: 29 рабочих места | 1099 |
| 3.10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно- пристроенными помещениями | 15284 | 41328 | 14 | 25682 | предприятия розничной торговли не менее 365 м2 торговой площади | 1070 |  | Торговля: 365*0.035 (супермаркет) =13 чел * 2 = 26 рабочих места Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 95 м.кв. (3 дежурных помещения и санузел) 3 человека в смену= 6 + 1 тех. персонал = 7 человек Итого: 37 рабочих мест | 1070 |
| 3.11 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 23026 | 62724 | 14 | 38979 | предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест | 1204 |  | Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв/15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест Итого: 37 рабочих мест | 1204 |

|  | Квартал 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Дошкольная образовательная организация на 105 мест | 4536 | 3686 | 4 |  | 105 мест |  | 300 | 6 групп - 32 рабочих мест Группа до 150 (5 - 6) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -2 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -1 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 3 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 12 воспитателя, - 3 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 4.3 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22159 | 42753 | 14 | 25575 | предприятия розничной торговли не менее 530 м2 торговой площади; аптека не менее 155 м2 общей площади | 1720 |  | Торговля: 530*0.035 (супермаркет) =19 чел * 2 = 38 рабочих места Аптеки: 155*0,07=11 чел. в смену = 22 рабочих мест Итого: 60 рабочих мест | 1720 |

|  | Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Многофункциональный административно-торговый комплекс | 21160 | 34195 | 15 |  | предприятия общественного питания не менее 200 посадочных мест(1); предприятия бытового обслуживания не менее 19 рабочих мест, рынки не менее 170 м2 торговой площади, производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 27 рабочих мест; помещения досуга и любительской деятельности не менее 350 м2 |  |  | Общепит 4 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 70 м.кв./15 = 5 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест*4 шт =120 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 19 рабочих мест Рынки не менее 170 м2 торговой площади – 1 Управляющий, 1 администратор,12 продавцов, 1 уборщик, 1 охранник – в смену *2 = 36 человек Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 27 рабочих мест Помещения досуга и любительской деятельности не менее 350 м2 – 350*0,06=21 рабочих мест Общественные туалеты: 4 человека Общедоступная библиотека с детским отделением не менее 1 Объекта – 10 рабочих мест Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью общей площадью не менее 175 м.кв. – 6 рабочих мест Итого: 243 рабочих места | 34195 |
| 5.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 5066 | 9711 | 6 |  | Бассейн не менее 720 м2 зеркала воды |  |  | Спортивные залы площадью 3350 м.кв. – 50 рабочих мест Бассейн не менее 720 м2 зеркала воды –3 офисных сотрудника+2 врача+1массажиста+8 тренеров+ 2 уборщицы+2 охранника+2 ресепшн+ 2 гардероб+ 5 чел технический персонал= 27 рабочих мест Банно-оздоровительный комплекс на 35 мест: 2 человека в смену = 4 человека Итого: 81 рабочих места | 9711 |
| 5.3 | Общеобразовательная организация на 900 мест | 34211 | 26784 | 5 |  | 900 мест |  | 500 | СанПин 2.4.2.2821-10 – 2,4 м.кв на 1 учащегося. 900*2,4 = 2160 м.кв. площадь учебная. ВШЭ-исследование (сборник): 20 учеников на 1 учителя = 45 рабочих мест Весь штат – 101 рабочих мест |  |
| 5.4 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | 7730 | 6413 | 4 |  | 200 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 10 групп - 47 рабочее место (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 20 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 5.5 | Дошкольная образовательная организация на 220 мест | 9327 | 7853 | 4 |  | 220 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 11 групп - 49 рабочее место (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 22 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 5.6 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18870 | 44029 | 14 | 26052 | предприятия розничной торговли не менее 350 м2 торговой площади центр врачебной практики (семейной медицины); аптеки не менее 160 м2 общей площади | 1859 |  | Торговля: 350*0.035 (супермаркет) =12 чел * 2 = 24 рабочих места Центр врачебной практики – около 15 рабочих мест Аптеки: 160*0,07=11 чел. в смену = 22 рабочих мест Итого: 61 рабочее место | 1859 |
| 5.7 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18186 | 40817 | 14 | 24151 | предприятия розничной торговли не менее 350 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания не менее 11 рабочих мест | 1724 |  | Торговля: 350*0.035 (супермаркет) =12 чел * 2 = 24 рабочих места Предприятия бытового обслуживания не менее 11 рабочих мест Итого: 35 рабочих места | 1724 |
| 5.8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18050 | 45414 | 14 | 26762 | предприятия розничной торговли не менее 570 м2 торговой площади предприятия общественного питания не менее 50 посадочных мест, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 35 кг/смену | 2027 |  | Торговля: 570*0.035 (супермаркет) =20 чел * 2 = 40 рабочих места Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 70 м.кв/15 = 5 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 82 рабочих места | 2027 |
| 5.9 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18689 | 48948 | 14 | 28845 |  | 2185 |  |  | 2185 |
| 5.10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 28214 | 71313 | 14 | 42253 | прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 25 кг/смену | 2954 |  | Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 12 рабочих мест | 2954 |
| 5.11 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 22117 | 69821 | 14 | 40521 | предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест; аптеки не менее 100 м2 общей площади | 3117 |  | Предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест Аптеки: 100*0,07=7 чел. в смену = 14 рабочих мест Помещение жилищно-эксплуатационной службы (помещение управляющей компании) – 30 человек Итого: 52 рабочих места | 3117 |
| 5.12 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 19802 | 50924 | 14 | 30177 | предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест | 2105 |  | Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв/15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест | 2105 |

|  | Квартал 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Многофункциональный административно-торговый комплекс | 8512 | 10910 | 5 |  | производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 28 рабочих мест, бассейн не менее 325 м2 зеркала воды; помещения досуга и любительской деятельности не менее 345 м2 |  |  | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 28 рабочих мест Спортивные залы площадью 1500 м.кв.- 35 рабочих мест. Бассейн не менее 325 м2 зеркала воды –3 офисных сотрудника+2 врача+1массажиста+8 тренера+ 2 уборщицы+2 охранника+2 ресепшн+ 2 гардероб+ 5 чел технический персонал= 27 рабочих мест Банно-оздоровительный комплекс на 35 мест: 2 человека в смену = 4 человека Помещения досуга и любительской деятельности не менее 350 м2 – 345*0,06=21 рабочих мест Общественные туалеты: 4 человека Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью общей площадью не менее 175 м.кв. – 6 рабочих мест Итого: 125 рабочих мест | 10910 |
| 6.2 | Многофункциональный административно-торговый комплекс | 9789 | 17016 | 5 |  |  |  |  |  | 17016 |
| 6.3 | Дошкольная образовательная организация на 240 мест | 9693 | 8160 | 4 |  | 240 мест |  | 300 | 12 групп - 52 рабочих мест до 240 (7 - 12) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - воспитатели – 2 чел на группу= 24 воспитателя, - 6 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - 1 спортивный руководитель |  |
| 6.4 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18298 | 37619 | 14 | 23680 | предприятия розничной торговли не менее 300 м2 торговой площади | 1008 |  | Торговля: 300*0.035 (супермаркет) =11 чел * 2 = 22 рабочих места Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 70 м.кв. (2 дежурных помещение и санузел) = 3 человека в смену *2 + 1 тех. персонал = 7 человек Отделение банковских услуг – 3 человека Итого:32 рабочих мест | 1008 |
| 6.5 | Многоэтажный жилой дом со встроенно- пристроенными помещениями | 15626 | 37081 | 14 | 23341 |  | 1076 |  |  | 1076 |
| 6.6 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 25075 | 54486 | 14 | 34297 | предприятия розничной торговли не менее 50 м2 торговой площади; предприятия общественного питания не менее 250 посадочных мест (1), предприятия бытового обслуживания не менее 11 рабочих мест | 1313 |  | Торговля: 50*0,07=4 человека в смену = 8 человека Общепит 5 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 70 м.кв./15 = 5 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест*5 шт =150 рабочих места Предприятие бытового обслуживания не менее 11 рабочих мест Итого: 169 рабочих мест | 1313 |
| 6.7 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 24858 | 73181 | 14 | 46065 | Аптека не менее 185 м2 общей площади, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 35 кг/смену | 1634 |  | Аптеки: 185*0,07=13 чел. в смену = 26 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 38 рабочих мест | 1634 |
| 6.9 | Поликлиника на 380 посещений в смену. Подстанция скорой помощи | 6505 | 7286 | 4 |  | 380 посещений в смену, аптека не менее 150 м2 общей площади |  |  | Станция скорой помощи: 92 рабочих мест 1 главный врач, 1 зам.гл.врача по ГОЧС, 1 глав. фельдшер, 1 зав.отделением (врач СП), 1 зав.отд.статистики – врач-статистик, 6 старших врачей станции СП, 6 врачей станции СП, 6 врачей СП (выездная бригада), 6 врачей-анастезиологов/реаниматологов, 6 педиаторов, 6 психиаторов, 1 врач-статистик, 1 старший фельдшер, 6 фельдшеров СП, 11 медсестер-анастезистов, 1 медицинский статистик, 6 медсестер/медбратьев, 1 фельдшер (круглосуточной работы кабинета подготовки к работе медицинских укладок), 1 медицинский дезинфектор, 1 сестра-хозяйка, 6 санитаров, 6 водителей, 1 зав.отделения аптекой, 1 фармацевт. 1 заместитель главного врача по АХЧ 3 сотрудник отдела кадров 1 начальник гаража 1 юрист 1 главный бухгалтер 1 главный инженер Поликлиника: Врачи: 25–32 ставки (~30%). Средний медперсонал: 40–50 ставок (~45%) — самая крупная группа. Технический и обслуживающий персонал: 8–12 ставок (~10%). Прочие (администрация, младший персонал): 13–20 ставок (~15%). Всего 100 чел. Итого 192 рабочих мест |  |

|  | Квартал 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Объект общественного питания | 9624 | 6785 | 3 |  | предприятия общественного питания не менее 90 посадочных мест (1) |  |  | Общепит 2 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 50*1,4= 63 м.кв./15 = 4 официантов, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 15 человек в смену*2 = 30 рабочих мест*2 шт =60 рабочих мест | 6785 |
| 7.2 | Многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 44748 | 50518 | 6 |  |  |  |  | По МНГП: предусматривается для муниципальных районов, городских и муниципальных округов. 77 чел: 10 чел администрациия, 15 чел -обслуживание и эксплуатация, обслуживание и клининг – 20 чел, спорт.персонал -20, служба безопасности -12 чел. использование для нужд муниципального района (соревнований) и в общем режиме. Три маленьких здания по 3 этажа (размер теннисной площадки), одно большое здание 2 этажа (как для мини-футбола), два средних здания по 3 этажа, 1 среднее здание 4 этажа, одно небольшое здание 5 этажей | 50518 |
| 7.3 | Детско-юношеская спортивная школа | 5259 | 2780 | 5 |  |  |  |  | 38+15= 53 рабочих мест Практический опыт управления персоналом в спортивной организации на примере детско-юношеских спортивных школ. Статья научная (@journal-fvist) - SciUp.org |  |
| 7.4 | Дошкольная образовательная организация на 125 мест | 5327 | 4493 | 4 |  | 125 мест |  | 300 | 7 групп - 34 рабочих мест Группа до 150 (5 - 6) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -2 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -1 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 3 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 14 воспитателя, - 3 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 7.6 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 18339 | 55010 | 14 | 35118 | предприятия розничной торговли не менее 950 м2 торговой площади | 1105 |  | Торговля: 950*0.035 (супермаркет) =33 чел * 2 = 66 рабочих места | 1105 |
| 7.7 | Многоэтажный жилой дом | 22570 | 57268 | 14 | 36559 |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Городская больница, оказывающая в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь | 66963 | 68742 | 6 |  |  |  |  | Городская больница №20 одна из высоконадежных больниц Санкт-Петербурга. В штате больницы трудятся 507 сотрудников: врачей, медсестёр и младшего персонала. Ежегодно в больнице получают лечение около 11 тысяч пациентов. Административный и вспомогательный персонал: от 200 Итого: 707 рабочих мест |  |

|  | Квартал 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | 17313 | 23935 | 6 |  | бассейн не менее 380 м2 зеркала воды; помещения досуга и любительской деятельности не менее 215 м2 |  |  | Спортивные залы площадью 1800 м.кв. – 35 рабочих мест Бассейн не менее 380 м2 зеркала воды –3 офисных сотрудника+2 врача+1массажиста+8 тренера+ 2 уборщицы+2 охранника+2 ресепшн+ 2 гардероб+5 чел технический персонал= 27 рабочих мест Банно-оздоровительный комплекс на 20 мест: 2 человека в смену = 4 человека Помещения досуга и любительской деятельности не менее 215 м2 – 215*0,06=13 рабочих мест Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью общей площадью не менее 215 м.кв. – 6 рабочих мест Итого: 85 рабочих мест | 23935 |
| 8.2 | Общеобразовательная организация на 900 мест | 34510 | 27504 | 5 |  | 900 мест |  | 500 | СанПин 2.4.2.2821-10 – 2,4 м.кв на 1 учащегося. 900*2,4 = 2160 м.кв. площадь учебная. ВШЭ-исследование (сборник): 20 учеников на 1 учителя = 45 рабочих мест Весь штат – 101 рабочих мест |  |
| 8.3 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | 8745 | 7373 | 4 |  | 200 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 10 групп - 47 рабочее место (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 20 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 8.4 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест | 7610 | 6413 | 4 |  | 200 мест |  | 300 | до 240 (7 - 12) 10 групп - 47 рабочее место (группа в 20 чел) - - 1 заведующий, - -1 завхоз, - - 1 бухгалтер, - -1 методист, - -3 чел уборщицы– хозяйственные помещения (хозблок, бельевая. кастелянша), - -2 человек – ремонт инвентаря (столярная мастерская)+техник по инженерному оборудованию, - - 6 чел персонал столовой, - Воспитатели – 2 чел на группу= 20 воспитателя, - 5 помощников воспитателя, - -2 охранника, - -1 врач/медсестра, - - 1 психолог - - 1 логопед - - 1 музыкальный руководитель - - 1 спортивный руководитель |  |
| 8.5 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 30474 | 78288 | 14 | 48765 | предприятия розничной торговли не менее 650 м2 торговой площади, предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест; предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 25 кг/смену | 2265 |  | Торговля: 650*0.035 (супермаркет) =23 чел * 2 = 46 рабочих места Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв/15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Предприятия бытового обслуживания не менее 8 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 94 рабочих места | 2265 |
| 8.6 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 35109 | 101096 | 14 | 62968 | предприятия розничной торговли не менее 300 м2 торговой площади, центр врачебной практики (семейной медицины), аптека не менее 85 м2 общей площади | 2473 |  | Торговля: 300*0.035 (супермаркет) =11 чел * 2 = 22 рабочих места Центр врачебной практики – около 15 рабочих мест Аптека: 85*0,07 = 6 чел в смену = 12 рабочих мест Итого: 49 рабочих места | 2473 |
| 8.7 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 23407 | 70291 | 14 | 43781 | предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест | 1845 |  | Предприятия бытового обслуживания не менее 9 рабочих мест Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 45 м.кв. (2 дежурных помещение и санузел) = 2 человека в смену *2 + 1 тех. персонал = 5 человек Отделение банковских услуг – 2 человека Итого: 16 рабочих мест | 1845 |
| 8.8 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 27559 | 74874 | 14 | 46636 | предприятия розничной торговли не менее 450 м2 торговой площади, предприятия общественного питания не менее 40 посадочных мест, прачечная самообслуживания, мини-прачечные производительностью не менее 45 кг/смену | 1965 |  | Торговля: 450*0.035 (супермаркет) =16 чел * 2 = 32 рабочих места Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 40*1,4= 56 м.кв/15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овощей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Прачечная самообслуживания – 4 рабочих места Прачечная – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Итого: 72 рабочих места | 1965 |
| 8.9 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 10957 | 18829 | 14 | 11728 | предприятия розничной торговли не менее 320 м2 торговой площади, аптека не менее 100 м2 общей площади | 730 |  | Торговля: 320*0.035 (супермаркет) =11 чел * 2 = 22 рабочих места Аптеки: 100*0,07=7 чел. в смену = 14 рабочих мест Опорный пункт охраны порядка (ОПОП) на площади 70 м.кв. (2 дежурных помещение и санузел) = 3 человека в смену *2 + 1 тех. персонал = 7 человек Отделение банковских услуг – 4 человека Итого: 47 рабочих места | 730 |

|  | Квартал 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5 | Блок-модульная котельная | 4088 | 2275 | 2 |  |  |  |  | 5 рабочих мест |  |
| 9.8 | Автомойка | 703 | 104 | 1 |  |  |  |  | На 2 поста: 7 рабочих мест |  |
| 9.9 | Объект складского (производственного) назначения | 11833 | 3754 | 1 |  |  |  |  | Складское назначение *0,006 3754*0,006=23 рабочих мест |  |
| 9.10 | Объект складского (производственного) назначения | 12297 | 5075 | 1 |  |  |  |  | Складское назначение *0,006 5075*0,006=30 рабочее место |  |
| 9.11 | Объект складского (производственного) назначения | 12640 | 7215 | 4 |  |  |  |  | Производство *0,015 7215*0,015=108 рабочих места |  |
| 9.12 | Объект складского (производственного) назначения | 19175 | 9331 | 4 |  |  |  |  | Производство *0,015 9331*0,015= 140 рабочих мест |  |
| 9.13 | Объект складского (производственного) назначения | 20438 | 7500 | 1 |  |  |  |  | Складское назначение *0,006 7500*0,006=45 рабочее место |  |
| 9.14 | Объект складского (производственного) назначения | 21692 | 11731 | 4 |  |  |  |  | Производство *0,015 11731*0,015=176 рабочих мест |  |
| 9.15 | Объект складского (производственного) назначения | 21184 | 8337 | 1 |  |  |  |  | Складское назначение *0,006 8337*0,006=50 рабочих места |  |
| 9.16 | Объект складского (производственного) назначения | 30001 | 7566 | 1 |  |  |  |  | Складское назначение *0,006 7566*0,006=45 рабочих мест |  |
| 9.17 | Станция технического обслуживания автомобилей | 2619 | 1294 | 2 |  |  |  |  | На 4 поста: 4 механика, 4 помощника механика, 1 оператор, 1 управляющий, 1 уборщик * 2 смены = 21 рабочее место |  |
| 9.24 | Объект складского (производственного) назначения | 5473 | 3456 | 3 |  |  |  |  | Производство *0,015 3456*0,015=52 рабочих места |  |
| 9.25 | Станция технического обслуживания автомобилей | 1703 | 570 | 2 |  |  |  |  | На 4 поста: 4 механика, 4 помощника механика, 1 оператор, 1 управляющий, 1 уборщик * 2 смены = 21 рабочее место |  |

|  | Квартал 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Объект торговли | 29480 | 27456 | 4 |  | предприятия розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров торговой площадью -3300 м2 предприятия общественного питания не менее 50 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания не менее 12 рабочих мест, аптека не менее 130 м2 общей площади, рынки не менее 105 м2 торговой площади, производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 17 рабочих мест, химчистка самообслуживания, мини-химчистка не менее 17 кг/смену; предприятие по химчистке не менее 17 кг/смену, общественный туалет не менее 4 прибора, пункт приема вторичного сырья не менее 1 объекта, общедоступная библиотека с детским отделением не менее 1 объекта |  |  | Торговля – (гипермаркет) =2 магазина с торг площадью около 800 и 1 – т.площ около 1200 (таблица для Перекрестков)= 65*2+19*2+91+20 = 279 рабочих места (штат) Аптеки – 200*0,07=14 чел*2 = 28 чел рабочих мест(2 смены) Общепит 1 шт: 1,4м.кв. на 1 посадочное место = 45*1,4= 63 м.кв./15 = 4 официанта, 1 горячий цех, 1 холодный цех, 1 мойщица, 1 обработка овоцей, 1 уборщица, 1 директор, 1 ресепшен, 1 охранник, 1 работник склада/подсобный, 1 технический персонал = 14 человек в смену*2 = 28 рабочих мест Предприятия бытового обслуживания не менее 12 рабочих мест Аптеки: 130*0,07=9 чел в смену = 18 рабочих мест Рынки не менее 105 м2 торговой площади – Управляющий – 1 человек 1 администратор, 8 продавцов, 1 уборщик, 1 охранник – в смену *2 = 24 человек Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов не менее 17 рабочих мест Химчистка самообслуживания – 2 рабочих места Мини-химчистка – 1 оператор, 1 глажка, 1 администратор, 1 уборщица – 4 чел*2 смены = 8 человек Общественный туалет – 4 рабочих места Досуговое – 16 рабочее место Пункт приема вторичного сырья не менее 1 объекта – 2 рабочих места Общедоступная библиотека с детским отделением не менее 1 Объекта – 10 рабочих мест Общественные туалеты: 4 человека Итого: 422 рабочих места | 27456 |
|  | Квартал 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Блок-модульная котельная | 2178 | 854 | 2 |  |  |  |  | 5 рабочих мест |  |
|  | Квартал 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Блок-модульная котельная | 6469 | 2477 | 2 |  |  |  |  | 5 рабочих мест |  |
|  | Квартал 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Блок-модульная котельная | 3119 | 1526 | 2 |  |  |  |  | 5 рабочих мест |  |
| 15.2 | Пожарное депо | 13843 | 9379 | 4 |  |  |  |  | 30 рабочих мест |  |

(1) указана общая вместимость; вместимость каждого отдельного предприятия питания не более 50 посадочных мест